Микрохирургическая эндодонтия
Ранее ретроградное лечение корневых каналов осуществлялось, например, при от​сутствии эффекта от консервативного лече​ния или при больших размерах периапи-кального дефекта. В отличие от традицион​ных методик при микрохирургической операции с помощью микроскальпеля делают линейный разрез, откидывают лоскут и об​нажают верхушку корня. Резекция прово​дится при помощи микронаконечника (на​пример, Impact Air 45, EIE), головка которо​го уже фиксирована под углом 45°. Более того, при работе с таким наконечником с ра​бочего конца воздух не выдувается, поэтому исключена возможность воздушной эмбо​лии, что часто наблюдалось при использова​нии стандартных наконечников. После ре​зекции 3 мм верхушки корня ультразвуко​вым инструментом со специальными ретро​градными насадками обрабатывают 3 мм корневого канала. Эти насадки очень тон​кие и изогнуты под углом, оптимальным для ретроградной обработки, который обеспе​чивает наилучший доступ. Однако эта ми​ниатюризация все же является неполной, пока недоступны улучшенные визуальные микроскопы, под контролем которых мож​но было бы проводить обработку канала. В микронабор входят специально разрабо​танные инструменты для ретроградной об​работки и пломбирования корневых кана​лов, а также микрозеркало.

[image: image1.jpg]


Рис. 161. Наконечники для резекции верхушки корня. Новые инструменты для резек​ции верхушки корня и ретро​градной обработки каналов зна​чительно отличаются от тради​ционных (слева направо): ульт​развуковой наконечник с ретро​градной насадкой (EMS), хирур​гический наконечник с твердо​сплавным бором (Impact Air 45, USA) и контраугловой наконеч​ник с алмазным бором (KaVo). Слева: насадки для ретроград​ной обработки каналов СТ 1-5 (универсальная, правая, левая, для удаления инструмента, для обработки перешейка), применяемые в ультразвуко​вых установках 
                                                                                                                           EMS,  Enac и Spartan (Satelec).
[image: image2.jpg]|
4





Рис. 162. Инструменты для резекции верхушки корня.

Полный набор микроинстру​ментов для резекции верхушки корня выпускается только не​которыми производителями. Здесь показаны инструменты Deppeler, CH, некоторые из ко​торых разработаны Dr. Velvart: микрозонд (VA 7), шпатель (VA 9, 10), плаггер (VA 9-14), кюре-тажная ложка (VA 16). Вверху слева: микрохирургичес​кие скальпели СК1-5 (EIE: Exellencc in Endodontics, USA). Внизу слева: микрозеркала (Sap-pire Plus Retro Mirrors, EIE) и обычное зеркало 4-го размера для сравнения.
